ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

муниципального образования «Столбищенское сельское поселение»

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан

Часть III

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 9. Общие сведения о территориальных зонах и градостроительных регламентах

Статья 15. Перечень видов территориальных зон

Статья 16. Перечень видов подзон территориальных зон

Статья 17. Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

Статья 18. Состав градостроительного регламента

Глава 10. Градостроительные регламенты

Статья 19. Градостроительный регламент по видам территориальных зон

Статья 20. Градостроительный регламент по видам подзон территориальных зон

Статья 21. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

Статья 22. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории

Глава 11. Соответствие территориальных зон в составе Правил землепользования и застройки функциональным зонам генерального плана

Статья 23. Таблица соответствия территориальных зон в составе Правил землепользования и застройки функциональным зонам генерального плана

Глава 9. Общие сведения о территориальных зонах и градостроительных регламентах

Статья 15. Перечень видов территориальных зон

1. На Карте градостроительного зонирования в составе Правил устанавливаются территориальные зоны следующих видов:

| №№ п/п | Индекс зоны | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж-1 | Зона индивидуального жилищного строительства | Территории размещения индивидуальной и блокированной жилой застройки с ограниченным перечнем объектов социально-бытового назначения. |
| 2 | Ж-2 | Зона малоэтажной жилой застройки | Территории размещения блокированной жилой застройки и малоэтажной многоквартирной жилой застройки с ограниченным видов объектов социально-бытового назначения. |
| 3 | Ж-3 | Зона среднеэтажной жилой застройки | Территории размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с ограниченным перечнем объектов социально-бытового назначения. |
| 4 | Ж-4 | Зона многоэтажной жилой застройки | Территории размещения многоэтажной многоквартирной жилой застройки с широким перечнем объектов социально-бытового назначения. |
| 5 | Ж-5 | Зона высотной жилой застройки | Территории размещения высотной многоквартирной жилой застройки с широким перечнем объектов социально-бытового назначения. |
| 6 | СНТ | Зона садоводств и огородничеств | Территории размещения садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ. |
| 7 | ОД | Общественно-деловая зона | Территории объектов административного, делового, общественного, культурного и коммерческого назначения, не предусматривающие размещение жилой застройки. |
| 8 | ОД-Т | Общественно-торговая зона | Территории размещения крупных объектов торговли и развлечений. |
| 9 | ОД-С | Зона социальных объектов | Территории размещения крупных социальных объектов, комплексов здравоохранения, образования, культурно-досуговой деятельности и социального обслуживания. |
| 10 | Р-1 | Зона природных территорий | Территории естественных природных ландшафтов, крупных лесных массивов и территорий с преобладанием древесно-кустарниковой растительности, не допускающие размещение объектов капитального строительства. |
| 11 | Р-2 | Рекреационная зона | Озелененные территории, предназначенные для благоустройства в рекреационных целях (парки, скверы, бульвары, площади, набережные и иные озелененные территории общего пользования) с размещением ограниченного перечня объектов обслуживания, отдыха и досуга. |
| 12 | Р-3 | Зона объектов рекреации, спорта, отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | Территории обособленного размещения крупных объектов туристско-рекреационного, санаторного и спортивного назначения. |
| 13 | П-1 | Зона производственных предприятий широкого профиля со значительным воздействием на окружающую среду | Территории производственных объектов с высоким уровнем негативного воздействия на окружающую среду (I-V класса опасности), размещение которых рекомендуется на значительном удалении от жилой застройки. |
| 14 | П-2 | Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду | Территории размещения производственных и коммунально-складских объектов с незначительным воздействием на окружающую среду (III-V класса опасности). |
| 15 | ОП | Общественно-производственная зона | Территории смешанного размещения коммерческой застройки непроизводственного назначения, коммунально-складских объектов, объектов дорожного сервиса, а также отдельных объектов производственного назначения, с незначительным воздействием на окружающую среду (IV-V класса опасности). |
| 16 | Т | Зона объектов транспортной инфраструктуры | Территории размещения специализированных крупных и преимущественно обособленно расположенных объектов транспортной инфраструктуры (аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал, речной порт и иные крупные объекты транспортной инфраструктуры), линейные объекты железнодорожной инфраструктуры и автомобильные дороги. |
| 17 | И | Зона объектов инженерной инфраструктуры | Территории размещения специализированных крупных и преимущественно обособленно расположенных объектов инженерной инфраструктуры районного, городского, регионального и федерального значения (водозаборы, очистные сооружения, тепловые электростанции и иные крупные инженерные объекты). |
| 18 | С-1 | Зона мест погребения | Территории размещения действующих и закрытых для захоронений кладбищ, крематориев, колумбариев. |
| 19 | СХ-2 | Зона объектов сельскохозяйственного назначения | Территории, предназначенные для сельскохозяйственного использования с размещением объектов капитального строительства. |
| 20 | ГР | Зона градостроительного резерва | Территории естественных природных ландшафтов с невысокой долей древесно-кустарниковой растительности; озелененные территории специального назначения, расположенные в санитарно-защитных зонах, иные территории, в границах которых ограничена хозяйственная деятельность. |
| 21 | Ф | Зона фактического использования территории | Территории планируемой застройки в соответствии с утвержденным генеральным планом муниципального образования, требующие повышенного контроля в связи с высоким потенциалом их освоения или трансформации. |
| 22 | ООПТ | Зона, расположенная в границах особо охраняемых природных территорий | Земли особо охраняемых природных территорий Памятник природы регионального значения «Озеро Столбище» и Памятник природы регионального значения «Озеро Заячье», расположенные на территории населенного пункта частично, в отношении которых градостроительный регламент не устанавливается. Использование земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях. |

2. Каждый вид территориальной зоны имеет наименование вида территориальной зоны и индекс зоны. Каждая территориальная зона имеет уникальный номер и является отдельным объектом реестра сведений о границах территориальных зон. Градостроительный регламент, установленный к виду территориальной зоны, распространяется на все территориальные зоны с соответствующим индексом зоны вне зависимости от уникального номера территориальной зоны.

3. Уникальный номер территориальной зоны состоит из порядкового номера границы населенного пункта и порядкового номера территориальной зоны. В целях присвоения уникального номера территориальным зонам вводится следующая нумерация границ населенных пунктов в составе муниципального образования «Столбищенское сельское поселение Лаишевского муниципального района Республики Татарстан»:

| Порядковый номер границы населенного пункта | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| 1 | с. Столбище |
| 2 | с. Усады |

В случае расположения территориальной зоны за границами населенных пунктов первым знаком уникального номера территориальной зоны принимается «0».

Статья 16. Перечень видов подзон территориальных зон

1. На Карте градостроительного зонирования в составе Правил устанавливаются подзоны территориальных зон следующих видов:

| №№ п/п | Индекс подзоны | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УДС | Подзона улично-дорожной сети | Коридоры планируемой к строительству улично-дорожной сети согласно документам территориального планирования |

2. Градостроительный регламент, установленный к виду подзоны территориальной зоны, распространяется на все подзоны территориальной зоны с соответствующим индексом.

Статья 17. Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

На Карте градостроительного зонирования. Территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, в составе Правил устанавливаются границы территорий, в которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, следующих типов:

Тип территории

1

2

Статья 18. Состав градостроительного регламента

1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;

4) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними.

На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов капитального строительства вспомогательных видов использования не должна превышать 25 процентов суммарной общей площади объектов капитального строительства основных и условно разрешенных видов использования, если иное не установлено требованиями нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, иными обязательными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Для земельных участков с основными и условно разрешенными видами использования, представленными в виде площадок, открытых сооружений (рынки, автомобильные стоянки, причалы и прочие объекты, не являющиеся объектами капитального строительства) и видами деятельности на территории, не предусматривающими размещение объектов капитального строительства (размещение парков культуры и отдыха, деятельность по особой охране и изучению природы, охрана природных территорий и прочее), часть земельного участка, отводимая под вспомогательные виды использования, не должна превышать 25 процентов от общей площади земельного участка.

3. Предельные размеры земельных участков включают в себя:

1) минимальную и максимальную площади земельных участков (кв.м);

2) минимальную ширину передней границы земельных участков (м).

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) минимальные отступы от границ земельных участков (от передней границы и иных) (м);

2) максимальное количество этажей (эт.);

3) максимальную высоту зданий, строений, сооружений (м);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка (%);

5) максимальную площадь объекта капитального строительства (кв.м);

6) класс опасности объекта капитального строительства;

7) максимальную высоту стилобата (м);

8) максимальный процент застройки стилобата в границах земельного участка (%).

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства включают в себя:

1) требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства: перечень разрешенных отделочных материалов по элементам объекта капитального строительства, элементы декоративного прикладного искусства фасадов объектов капитального строительства, процент светопропускаемости в светопрозрачных материалах (%); процент площади оштукатуренных поверхностей, в случае использования технологии оштукатуривания (%), материалы отделки фасадов объектов капитального строительного, обращенные к территориям общего пользования или просматриваемые с территорий общего пользования;

2) требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства: высота размещения технического и инженерного оборудования от уровня земли (м), выступ технического и инженерного оборудования от плоскости фасада (м), виды размещения технического и инженерного оборудования на фасаде;

3) требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства: цветовая температура (Кельвин), части объектов капитального строительства, подлежащие обязательной архитектурной подсветке, виды архитектурной подсветки, обязательное оснащение светильников, установленных на первом и втором этажах объекта капитального строительства, а также встроенных в грунт, уровень освещенности (вертикальной и на площадках перед входом), праздничное освещение (для объектов капитального строительства общественно-делового назначения) (в дополнение к обязательному виду подсветки), цветное освещение.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах муниципального образования «Столбищенское сельское поселение» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан

7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории, устанавливаются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан.

8. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не подлежат установлению, в градостроительном регламенте применительно к территориальным зонам Правил обозначаются как «н.у.».

Глава 10. Градостроительные регламенты

Статья 19. Градостроительный регламент по видам территориальных зон

1. Зона индивидуального жилищного строительства (Ж-1)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Ширина передней границы з.у (м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | мин. | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 1000/2500 | 20 | 50 | 3 | 13 | 3/3 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у/2500 | н.у | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у/2500 | н.у | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у/2500 | н.у | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | н.у/2500 | н.у | 70 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у/2500 | н.у | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка2 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 1000/2500 | 20 | 40 | 3 | 13 | 3/3 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | 1000/2500 | н.у | 60 | 3 | 13 | 3 передняя /0 боковая (для примыкающих друг к другу блоков); 3 - в иных случаях |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у | н.у | н.у | 1 | н.у | 3/0 боковая (для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | 400/2500 | н.у | 70 | 2 | н.у | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | н.у/2500 | н.у | 70 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 400/2500 | н.у | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | 400/2500 | н.у | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 400/2500 | н.у | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 400/2500 | н.у | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 400/2500 | н.у | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | н.у/2500 | н.у | 70 | 2 | 7 | 5/5 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | н.у/2500 | н.у | 70 | 2 | 7 | 5/5 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 400/2500 | н.у | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.9 | Склад | 400/2500 | н.у | 70 | 2 | 7 | 5/5 |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 В том числе здания пожарных депо.

2. Зона малоэтажной жилой застройки (Ж-2)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1000/н.у | 50 | 4 | н.у | 3/3 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | 1000/2500 | 60 | 3 | 13 | 3 передняя /0 боковая (для примыкающих друг к другу блоков); 3 - в иных случаях |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | н.у | 80 | 4 | 20 | 5/5 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у | 70 | 4 | 20 | 3/3 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | н.у | 70 | 4 | 20 | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у | 70 | 4 | 20 | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у/2500 | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у | 70 | 4 | 20 | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 400/н.у | 70 | 4 | н.у | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка2 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства3 | 1000/2500 | 50 | 3 | 13 | 3/3 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у | н.у | 1 | н.у | 3/0 боковая (для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.2.4 | Общежития | 400/н.у | 70 | 4 | 20 | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 400/н.у | 70 | 4 | 20 | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | 400/н.у | 70 | 4 | н.у | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 400/н.у | 70 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | н.у/5000 | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 400/2500 | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 400/2500 | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 400/н.у | 70 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | 80 | 4 | 20 | 5/5 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | н.у/2500 | 70 | 2 | 7 | 5/5 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | н.у/2500 | 70 | 2 | 7 | 5/5 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | н.у | 4 | 20 | 5/5 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 В том числе здания пожарных депо.

3 Минимальная ширина передней границы земельных участков устанавливается равной 20 метрам.

3. Зона среднеэтажной застройки (Ж-3)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1000/н.у | 50 | 4 | н.у | 3/3 |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | 2000/н.у | 50 | 8 | н.у | 3/3 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | н.у | 80 | 8 | 35 | 5/5 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у/2500 | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | 400/7500 | 70 | 4 | н.у | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 400/н.у | 70 | 4 | н.у | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка2 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у | н.у | 1 | н.у | 3/0 боковая (для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.2.4 | Общежития | 400/н.у | 70 | 9 | 35 | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 400/н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | 400/н.у | 70 | 4 | н.у | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 400/н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 400/н.у | 70 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 400/2500 | 70 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 400/н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | 80 | 8 | 35 | 5/5 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | н.у/2500 | 70 | 2 | 7 | 5/5 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | н.у/2500 | 70 | 2 | 7 | 5/5 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | н.у | 8 | 35 | 5/5 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 В том числе здания пожарных депо.

4. Зона многоэтажной жилой застройки (Ж-4)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | 2000/н.у | 50 | 8 | н.у | 3/3 |
| 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)2 | 3000/н.у | 40 | 16 | н.у | 3/3 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | н.у | 80 | 9 | 40 | 5/5 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у/2500 | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | 400/7500 | 70 | 4 | н.у | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 400/н.у | 70 | 4 | н.у | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1000/н.у | 50 | 4 | н.у | 3/3 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у | н.у | 1 | н.у | 3/0 боковая (для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.2.4 | Общежития | 400/н.у | 70 | 16 | 60 | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 400/н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | 400/н.у | 70 | 4 | н.у | 3/3 |
| 3.8.2 | Представительская деятельность | 400/н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 400/н.у | 70 | 16 | 60 | 3/3 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | н.у/5000 | 70 | 4 | н.у | 5/5 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 400/н.у | 70 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 400/2500 | 70 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 1000/н.у | 70 | 16 | 60 | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | 80 | 9 | 40 | 5/5 |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств4 | н.у | н.у | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | н.у/2500 | 70 | 2 | 7 | 5/5 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | н.у/2500 | 70 | 2 | 7 | 5/5 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление | н.у | н.у | 16 | 60 | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | н.у | н.у | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | н.у | 9 | 40 | 5/5 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка для стилобата устанавливается равным 80 процентам. Максимальная высота стилобата устанавливается равной 10 метрам.

3 В том числе здания пожарных депо.

4 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

5. Зона высотной жилой застройки (Ж-5)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | 2000/н.у | 50 | 8 | н.у | 3/3 |
| 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)2 | 3000/н.у | 40 | н.у | н.у | 3/3 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | н.у | 80 | 9 | 40 | 5/5 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у/2500 | 70 | 2 | 7 | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | 400/7500 | 70 | 4 | н.у | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 400/н.у | 70 | 4 | н.у | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1000/н.у | 50 | 4 | н.у | 3/3 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у | н.у | 1 | н.у | 3/0 боковая (для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.2.4 | Общежития | 400/н.у | 70 | 16 | 60 | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 400/н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | 400/н.у | 70 | 4 | н.у | 3/3 |
| 3.8.2 | Представительская деятельность | 400/н.у | 70 | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 400/н.у | 70 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | н.у/5000 | 70 | 4 | н.у | 5/5 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 400/н.у | 70 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 400/2500 | 70 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 1000/н.у | 70 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | 80 | 9 | 40 | 5/5 |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств4 | н.у | н.у | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | н.у/2500 | 70 | 2 | 7 | 5/5 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | н.у/2500 | 70 | 2 | 7 | 5/5 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | н.у | н.у | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | н.у | 9 | 40 | 5/5 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка для стилобата устанавливается равным 80 процентам. Максимальная высота стилобата устанавливается равной 10 метрам.

3 В том числе здания пожарных депо.

4 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

6. Зона садоводств и огородничеств (СНТ)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 13.0 | Земельные участки общего назначения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 13.1 | Ведение огородничества | 400/1500 | 0 | 0 | 0 | н.у |
| 13.2 | Ведение садоводства | 400/1500 | 30 | 3 | 13 | 3/3 |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

7. Общественно-деловая зона (ОД)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.2.4 | Общежития | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 400/н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.8.2 | Представительская деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | н.у/15000 | 70 | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.4 | Магазины | 400/15000 | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | н.у | 70 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка2 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | н.у | 80 | 9 | 40 | 5/5 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у | н.у | 1 | н.у | 3/0 боковая (для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.3 | Рынки | н.у/15000 | 70 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств3 | н.у | н.у | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 400/н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 400/н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 В том числе здания пожарных депо.

3 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

8. Общественно-торговая зона (ОД-Т)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 4.1 | Деловое управление | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 5000/н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.3 | Рынки | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств2 | н.у | н.у | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у | н.у | 1 | н.у | 3/0 боковая (для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | н.у | 70 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 6.9 | Склад | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 6.9 | Склад | н.у | н.у | н.у | н.у | 5/5 |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

3 В том числе здания пожарных депо.

### 9. Зона социальных объектов (ОД-С)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка2 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Общежития | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 7.11 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Общежития | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | н.у | н.у | н.у | 5/5 |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 В том числе здания пожарных депо.

### 10. Зона природных территорий (Р-1)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.1 | Разведка и добыча полезных ископаемых | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.1.1 | Осуществлениегеологического изучения недр | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.1 | Охрана природных территорий | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

### 11. Рекреационная зона (Р-2)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.1.5 | Водный спорт | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм2 | н.у | н.у | 2 | 7 | 3/3 |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.1 | Охрана природных территорий | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности2 | н.у | н.у | 2 | н.у | 3/3 |
| 4.4 | Магазины2 | н.у | 80 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание2 | н.у | 80 | 2 | 7 | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 Максимальная площадь объекта капитального строительства устанавливается равным 200 кв.метрам.

### 12. Зона объектов рекреации, спорта, отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения (Р-3)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Передвижное жилье | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | н.у | н.у | 2 | н.у | 3/3 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.6.3 | Цирки и зверинцы | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.1.5 | Водный спорт | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.1.7 | Спортивные базы | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 5.3 | Деятельность в сфере охотничьего хозяйства | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.3.1 | Рыболовство | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.1 | Охрана природных территорий | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.1.1 | Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.2 | Курортная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.4 | Магазины2 | н.у/2500 | 80 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание2 | н.у/2500 | 80 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у/2500 | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | н.у | 80 | 2 | н.у | 3/3 |
| 5.1.6 | Авиационный спорт | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | н.у | н.у | 2 | н.у | 3/3 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 Максимальная площадь объекта капитального строительства устанавливается равным 200 кв.метрам.

### 13. Зона производственных предприятий широкого профиля со значительным воздействием на окружающую среду (П-1)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) | Класс опасности ОКС |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |  |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Овощеводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 1.17 | Питомники | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у | н.у | 1 | н.у | 3/0 боковая (для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях | н.у |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.1 | Деловое управление | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств2 | н.у | н.у | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.0 | Производственная деятельность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 6.1 | Разведка и добыча полезных ископаемых | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | I-V |
| 6.1.1 | Осуществление геологического изучения недр | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | I-V |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 6.3 | Легкая промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 6.3.2 | Фарфоро-фаянсовая промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 6.3.3 | Электронная промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 6.3.4 | Ювелирная промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 6.4 | Пищевая промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 6.6 | Строительная промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 6.7 | Энергетика | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | I-V |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.9 | Склад | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 6.9.1 | Складские площадки | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | I-V |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.3 | Водный транспорт | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Скотоводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 1.9 | Звероводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 1.10 | Птицеводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 1.11 | Свиноводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 1.12 | Пчеловодство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 1.13 | Рыбоводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | I-V |
| 3.2.4 | Общежития | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.4 | Магазины | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.6 | Общественное питание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

3 В том числе здания пожарных депо.

### 14. Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду (П-2)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) | Класс опасности ОКС |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |  |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Овощеводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 1.17 | Питомники | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у | н.у | 1 | н.у | 3/0 боковая (для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях | н.у |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.10.2 | Приюты для животных | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.1 | Деловое управление | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств2 | н.у | н.у | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.0 | Производственная деятельность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 6.1 | Разведка и добыча полезных ископаемых | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | III-V |
| 6.1.1 | Осуществление геологического изучения недр | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | III-V |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 6.3 | Легкая промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 6.3.2 | Фарфоро-фаянсовая промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 6.3.3 | Электронная промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 6.3.4 | Ювелирная промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 6.4 | Пищевая промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 6.6 | Строительная промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 6.7 | Энергетика | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | III-V |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.9 | Склад | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 6.9.1 | Складские площадки | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | III-V |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.3 | Водный транспорт | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Скотоводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 1.9 | Звероводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 1.10 | Птицеводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 1.11 | Свиноводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 1.12 | Пчеловодство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 1.13 | Рыбоводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | III-V |
| 3.2.4 | Общежития | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.4 | Магазины | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.6 | Общественное питание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

3 В том числе здания пожарных депо.

### 15. Общественно-производственная зона (ОП)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) | Класс опасности ОКС |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |  |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Овощеводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 1.17 | Питомники | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у | н.у | 1 | н.у | 3/0 боковая (для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях | н.у |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.6.3 | Цирки и зверинцы | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.10.2 | Приюты для животных | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.1 | Деловое управление | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.4 | Магазины | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.6 | Общественное питание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств2 | н.у | н.у | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.3 | Легкая промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | IV-V |
| 6.4 | Пищевая промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | IV-V |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.9 | Склад | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | IV-V |
| 6.9.1 | Складские площадки | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | IV-V |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | IV-V |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 | IV-V |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.3 | Водный транспорт | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Общежития | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 | н.у |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | н.у/15000 | 80 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 4.3 | Рынки | н.у/15000 | 70 | н.у | н.у | 5/5 | н.у |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

3 В том числе здания пожарных депо.

### 16. Зона объектов транспортной инфраструктуры (Т)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств2 | н.у | н.у | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.3 | Водный транспорт | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.4 | Воздушный транспорт | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.6 | Внеуличный транспорт | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у | н.у | 1 | н.у | 3/0 боковая (для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами); 3 - в иных случаях |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 5.1.6 | Авиационный спорт | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

3 В том числе здания пожарных депо.

### 17. Зона объектов инженерной инфраструктуры (И)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 6.7 | Энергетика | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка2 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 В том числе здания пожарных депо.

### 18. Зона мест погребения (С-1)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у/2500 | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

### 20. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 1.3 | Овощеводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 1.5 | Садоводство | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 1.5.1 | Виноградарство | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 1.6 | Выращивание льна и конопли | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 1.8 | Скотоводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 1.9 | Звероводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 1.10 | Птицеводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 1.11 | Свиноводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 1.12 | Пчеловодство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 1.13 | Рыбоводство | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 1.17 | Питомники | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 1.19 | Сенокошение | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | н.у | 80 | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 6.1 | Разведка и добыча полезных ископаемых | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.1.1 | Осуществление геологического изучения недр | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.4 | Пищевая промышленность2 | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.9 | Склад2 | н.у | 80 | н.у | н.у | 5/5 |
| 6.9.1 | Складские площадки2 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Общежития | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | н.у | н.у | н.у | н.у | 3/3 |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 Класс опасности объекта капитального строительства устанавливается равным IV-V классу опасности.

### 21. Зона градостроительного резерва (ГР)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.1 | Разведка и добыча полезных ископаемых | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.1.1 | Осуществление геологического изучения недр | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

### 22. Зона фактического использования территории (Ф)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Сенокошение | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 12.3 | Запас | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

22.1. В дополнение к таблице градостроительного регламента зоны фактического использования территории (Ф) основными видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства считаются их фактические виды использования, то есть те виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости и чье описание приведено в соответствие с приказом Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

22.2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны фактического использования территории (Ф):

1) предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства считаются параметры объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, а именно: площадь общая, площадь застройки, количество этажей (в том числе подземных), количество подземных этажей, положение объекта капитального строительства; на основании положения объекта капитального строительства, здания, сооружения устанавливаются значения отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

2) в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о параметрах объектов капитального строительства, все параметры принимаются равными нулю;

3) в случае реконструкции объекта капитального строительства разрешено изменение всех параметров, кроме нулевых, не более чем на 10% относительно параметров объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

### 23. Зона, расположенная в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Территориальная зона, установленная в границах особо охраняемой природной территории, в отношении которой не устанавливается градостроительный регламент, в соответствии с п.48 методических требований по подготовке проектов правил землепользования и застройки в Республике Татарстан.

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: использование земель определяется постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2019 №237 «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения Республики Татарстан».

Статья 20. Градостроительный регламент по видам подзон территориальных зон

Подзона улично-дорожной сети (УДС)

1) максимальное количество этажей устанавливается равным 0;

2) максимальная высота зданий, строений, сооружений устанавливается равной 0;

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливается равным 0;

4) максимальная площадь объекта капитального строительства устанавливается равной 0;

5) максимальная высота стилобата устанавливается равной 0;

6) максимальный процент застройки стилобата в границах земельного участка устанавливается равным 0.

| Уникальный номер территориальной зоны, допускающей жилищное строительство | Мероприятия по развитию автомобильных дорог |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Вид мероприятия |
| Ф 2-1 | А.д. №24.21.16 | новое строительство |
|  | А.д. №24.21.29 | новое строительство |
|  | А.д. №24.21.36 | новое строительство |
|  | А.д. №24.21.37 | новое строительство |
|  | Автомобильная дорога от А.д. №24.21.37 до Проезда №1.39 | новое строительство |
|  | Автомобильная дорога в границах Большекабанского поселения от Проезда №1.33 до автомобильной дороги от А.д. №24.21.37 до Проезда №1.39 | новое строительство |
|  | Автомобильная дорога "Аэропорт - Столбище" | реконструкция |
|  | Проезд №1.33 | новое строительство |
|  | Проезд №1.34 | новое строительство |
|  | Проезд №1.37 | новое строительство |
|  | Проезд №1.38 | новое строительство |
|  | Проезд №1.39 | новое строительство |
|  | Проезд №1.42 | новое строительство |
|  | Казань - Оренбург - "Казань - Боровое Матюшино" в границах Столбищенского сельского поселения | реконструкция |
|  | Пр.проезд №16 до ул.Тихорецкая (в соответствии с генеральным планом городского округа Казань) | новое строительство |
|  | Продолжение автомобильной дороги-объезда с. Столбище - от автомобильной дороги "Аэропорт-Столбище" до ул. Тихорецкая | новое строительство |
| Ф 2-2 | Казань - Оренбург - "Казань - Боровое Матюшино" в границах Столбищенского сельского поселения | реконструкция |

## Статья 21. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

## 1. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется для следующих видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |
| 2.4 | Передвижное жилье |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний |
| 3.10.2 | Приюты для животных |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок |
| 6.1 | Разведка и добыча полезных ископаемых |
| 6.1.1 | Осуществление геологического изучения недр |
| 6.7 | Энергетика |
| 6.7.1 | Атомная энергетика |
| 6.8 | Связь |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути |
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности |
| 8.1 | Обеспечение вооруженных сил |
| 8.2 | Охрана Государственной границы Российской Федерации |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний |
| 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы |
| 9.1 | Охрана природных территорий |
| 9.1.1 | Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных |
| 9.2 | Курортная деятельность |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность |
| 11.0 | Водные объекты |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |
| 12.1 | Ритуальная деятельность |
| 12.2 | Специальная деятельность |
| 12.3 | Запас |
| 13.0 | Земельные участки общего назначения |
| 13.1 | Ведение огородничества |
| 13.2 | Ведение садоводства |
| 14.0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе |

## 2. Территория, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства №1

| - Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Перечень разрешеных отделочных материалов по элементам объекта капитального строительства | А) Кровля, элементы кровли, а также козырьков и навесов: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, засыпка с фиксацией, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, озелененная кровля, светопрозрачные конструкции; Б) Цоколь: натуральный камень, облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический, гиперпрессованный), панели из бетонных композитов1, бетон; В) Наружные ограждающие конструкции: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический, гиперпрессованный), облицовочные навесные конструкции1 (металлокассеты (в том числе профилированные), HPL-панель, клинкерная плитка, натуральный камень, фиброцементные плиты, композит), архитектурный бетон (фибробетон), стемалит, дерево и имитирующие дерево материалы, стеклофибробетон; Г) Заполнение оконных и дверных проемов2: светопрозрачные конструкции с применением со стеклопакетом; Д) Нижняя часть лоджий/балконов при сплошном остеклении: стемалит, стекло, декоративная решетка, перфорированный металл, материал основной поверхности фасада; Е) Ограждения3: дерево и имитирующие дерево материалы, кирпич, фиброцементные доски, бетон, металл (перфорированный, кованный, реечный), стекло, габион, живая изгородь. |  |
|  | Минимальный | Максимальный |
| - Процент светопропускаемости в светопрозрачных материалах (%) | 75 | н.у. |
| - Процент площади оштукатуренных поверхностей, в случае использования технологии оштукатуривания (%) | н.у. | 50% от общей площади поверхности фасада |
| - Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства |  |  |
|  | Минимальный | Максимальный |
| - Высота размещения технического и инженерного оборудования от уровня земли (м) | 2,5 | н.у. |
| - Выступ технического и инженерного оборудования от плоскости фасада (м) | н.у. | 0,5 |
| - Виды размещения технического и инженерного оборудования на фасаде | - скрытый монтаж; - при помощи маскирующих ограждений (перфорированные металлические листы, жалюзи, корзины); - на крыше; - скрытый и внутренний водосток для отвода дождевых и талых вод; - организованный водосток конденсата кондиционеров. |  |
| - Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства4 |  |  |
|  | Минимальный | Максимальный |
| - Цветовая температура (Кельвин) | 3400 | 6500 |
| - Части объектов капитального строительства, подлежащие обязательной архитектурной подсветке | Фасады объектов капитального строительства, ориентированные на территории общего пользования |  |
| - Виды архитектурной подсветки | - Заливающее освещение (за исключением использования для подсветки объектов капитального строительства жилого назначения): заливающее освещение с опор, заливающее освещение точечными светильниками, линейные светильники; - Локальное (акцентирующее) освещение: накладные светильники (прожекторы или линейные), грунтовые светильники, накладные светильники для проемов; - Световая графика: линейная подсветка отраженным светом; - Светящийся фасад: светильники с узкой оптикой, интерьерный свет; - Подсветка входной группы: потолочные светильники (встроенные или накладные), настенные светильники (бра), комбинация потолочных и настенных светильников. |  |
| - Обязательное оснащение светильников, установленных на первом и втором этаже объекта капитального строительства, а также встроенных в грунт | Защитные аксессуары (антислепящие козырьки, сотовая решетка) |  |
| - Уровень освещенности (вертикальной и на площадках перед входом) | Определяется в соответствии с СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* |  |
| - Праздничное освещение (для объектов капитального строительства общественно-делового назначения) (в дополнение к обязательному виду подсветки) | - динамические сценарии освещения, световые переливы которых должны осуществлять переход от 10% до 100% мощности не менее, чем за 3 минуты; - гирлянды; - праздничные иллюминации; - световые проекции (статичные и динамичные проекции). |  |
| - Цветное освещение | Допустимо с применением сложных оттенков (не открытых каналов R,G,B) с разбавлением белым цветом |  |

1 Предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов. При отделке фасадов крепление плит, плитных материалов, панелей должно осуществляться методом скрытого монтажа.

2 Для отделки оконных и дверных откосов допускается использование материал основной поверхности фасада.

3 В случае отсутствия ограждений объектов капитального строительства перечень разрешенных отделочных материалов по элементам объекта капитального строительства для отделочных материалов ограждений не устанавливаются.

4 В случае отсутствия архитектурной подсветки объекта капитального строительства требования считаются неустановленными.

## 3. Территория, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства №2

| - Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| - Материалы отделки фасадов объектов капитального строительного, обращенные к территориям общего пользования или просматриваемые с территорий общего пользования | Натуральный камень, штукатурка, облицовочный кирпич, облицовочные фасадные плиты1 (металлокассеты, в том числе профилированные, HPL-панель, композит), стекло, дерево и имитирующие дерево материалы, металл (в том числе перфорированный), архитектурный бетон (фибробетон). |

1 Предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов. При отделке фасадов крепление плит, плитных материалов, панелей должно осуществляться методом скрытого монтажа.

Статья 22. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, устанавливаются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан.

Глава 11. Соответствие территориальных зон в составе Правил землепользования и застройки функциональным зонам генерального плана

Статья 23. Таблица соответствия территориальных зон в составе Правил землепользования и застройки функциональным зонам генерального плана

|  | Наименование территориальной зоны | Зона индивидуального жилищного строительства | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки | Зона среднеэтажной жилой застройки | Зона многоэтажной жилой застройки | Зона высотной жилой застройки | Зона садоводств и огородничеств | Общественно-деловая зона | Общественно-торговая зона | Зона социальных объектов | Зона природных территорий | Рекреационная зона | Зона объектов рекреации, спорта, отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | Зона производственных предприятий широкого профилясо значительным воздействием на окружающую среду | Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду | Общественно-производственная зона | Зона объектов транспортной инфраструктуры | Зона объектов инженерной инфраструктуры | Зона мест погребения | Зона специального назначения | Зона градостроительного резерва | Зона сельскохозяйственных объектов | Зона фактического использования территории | Зона, расположенная в границах особо охраняемых природных территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код объ-екта | Индекс территориальной зоны Наименование функциональной зоны | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | Ж-4 | Ж-5 | СНТ | ОД | ОД-Т | ОД-С | Р-1 | Р-2 | Р-3 | П-1 | П-2 | ОП | Т | И | С-1 | С-2 | ГР | СХ-2 | Ф | ООПТ |
| 100 | Жилые зоны | + | + | + | + | + | ф | + |  | + | + | + |  |  |  | ф | + | + |  |  | + |  | + | + |
| 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | + | ф |  |  |  | ф | + |  | + | + | + |  |  |  | ф | + | + |  |  | + |  | + | + |
| 102 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | ф | + | ф |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  |  | ф | + | + |  |  | + |  | + | + |
| 300 | Общественно-деловые зоны | ф | ф | ф | ф | ф |  | + | + | + | + | + | + |  | ф | + | + | + |  |  | + |  | + | + |
| 301 | Многофункциональная общественно-деловая зона | ф | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | ф |  | ф | ф | + | + |  |  | + |  | + | + |
| 401 | Производственная зона |  |  |  |  |  |  | ф |  |  | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + |
| 402 | Коммунально-складская зона |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + |
| 404 | Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ф | + | + |  | + |  |  | + | + | + | + |
| 405 | Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  | + |  |  | ф |  |  | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + |
| 500 | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  | ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + | + | + | + |
| 502 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + |
| 503 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + |
| 600 | Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + |
| 602 | Зона отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + |
| 605 | Зона лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | ф |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + |
| 701 | Зона кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| 900 | Зона акваторий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1000 | Иные зоны | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | + | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | + | + | ф | ф | + | 10% | + | + |

Примечание:

+	соответствует

ф	соответствует исключительно в случае установления территориальной зоны в отношении земельных участков и (или) объектов капитального строительства, фактический вид (фактические виды) использования которых отсутствует (отсутствуют) среди основных или условно разрешенных видов разрешенного использования в составе градостроительных регламентов иных территориальных зон, соответствующих данной функциональной зоне

не соответствует

10%	 установление территориальной зоны допустимо исключительно на территории, примыкающие к смежной функциональной зоне, допускающей установление данной территориальной зоны, при этом площадь территориальной зоны не должна превышать 10% от площади смежной функциональной зоны

В границах функциональной зоны «Иные зоны» допускается установление видов территориальных зон, не отмеченных соответствующими, в следующих случаях:

- фактическое использование земель в соответствии с градостроительным регламентом устанавливаемого вида территориальной зоны;

- расположение земель в границах сложившихся жилых массивов, на которые устанавливаются соответствующие виды территориальных зон;

- расположение земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в границах одного элемента планировочной структуры с земельными участками, используемыми в соответствии с градостроительным регламентом устанавливаемого вида территориальной зоны;

- расположение земель в границах улично-дорожной сети (допускается установление всех видов территориальных зон).

В случаях, когда земельный участок располагается в границах нескольких видов функциональных зон, вид территориальной зоны определяется разработчиком проекта правил землепользования и застройки.